FlexNet-Treiberdokumentation    PAR96.EXE         (C)1995 G. Jost DK7WJ

Stand: 10.06.97

Ident: PAR96

Treiber f�r paralleles FSK-Baycom-Modem an LPT-Schnittstelle

LPT1-x k�nnen direkt angegeben werden, andere Portadressen oder IRQ-Nummern

sind optional. Beschreibung gibts mit "PAR96 /?".

Bei verschiedenen TX- und RX-Baudraten muss die TX-Baudrate eingestellt werden!

Auf jeden Fall mu� das Modem entsprechend umgebaut sein, wenn von 9600 Baud

abweichende Baudraten gefahren werden sollen.

Achtung: Die Txdelay-Messung arbeitet fehlerhaft, wenn die RX-Baudrate von der

TX-Baudrate abweicht.

Parametrierung:

Die Baudrate mu� mit der Sendebaudrate des Modems �bereinstimmen, damit das

Timing stimmt.

Modebefehl:

Mit 'c' wird die Software-DCD-Erkennung aktiviert.

Man sollte m�glichst mit vorgeschaltetem Squelch und ohne 'c' arbeiten,

das ist wesentlich zuverl�ssiger.

Siehe dazu das Handbuch zum Modem.

Der Calibrate-Befehl macht alle 14.5s eine Pause von 500ms, damit der PTT-

Watchdog entladen wird.

Achtung: Die Statistik kann keine TX-Fehler oder RX-Fehler anzeigen. Man mu�

also durch Versuche ermitteln, ob der verwendete Rechner und die Konfiguration

in Verbindung mit anderen Kan�len einen fehlerfreien Betrieb erlaubt.

-----------------------------------------------------------------------------

FlexNet driver documentation    PAR96.EXE         (C)1995 G. Jost DK7WJ

Translation: Tom Sailer HB9JNX

Date: 10.06.97

Ident: PAR96

Driver for Baycom's FSK modem connected to an LPT interface

LPT1-x may be specified directly, other port adresses or IRQ numbers are

optional. Description with "PAR96 /?".

If different transmit and receive baudrates are to be used, the

transmit baudrate must be specified. In any case, the modem must

be modified accordingly if baudrates other than 9600 baud shall be

used. Warning: the TxDelay is measured incorrectly if the baud rate

differs from 9600 baud.

Parameters:

Baudrate must match TX baudrate

Mode command:

'c' activates the software DCD

It is more reliable to use a hardware squelch and disable the 'c' option.

See the documentation that came with the modem.

The calibrate command pauses every 14.5s for 500ms to reset the PTT watchdog.

Warning: The statistics does not recognize any TX or RX errors because the

hardware does not allow that. Some experimentation is required to know if

the computer or the configuration in conjunction with the other channels

allows an error free operation.

-----------------------------------------------------------------------------

Documentation du driver FlexNet PAR96.EXE              (C)1995 G. Jost DK7WJ

Date: 10.06.97

Nom: PAR96

Driver pour le modem BayCom FSK branch� sur port LPT.

Les ports LPT1-x peuvent �tre directement utilis�s, les adresses et les IRQ

d'autres ports �tant en option. Vous obtenez une description des fonctions

en demandant "PAR96 /?".

Il est possible d'utiliser different vitesses pour recevoir et emettre.

En ce cas, le systeme doit savoir la vitesse de l'emitteur. Vois

devez modifier le modem pour accomplir les different vitesses.

Attention: Le mesurement du TxDelay ne fonctionne pas correctement

si des vitesses different de 9600 baud sont utilises.

Param�trage :

Commande MODE :

'c' active la reconnaissance de porteuse (DCD).

De pr�f�rence, travaillez squelch ferm� et sans 'c', c'est beaucoup plus

fiable. Consultez pour cela le manuel du modem.

La commande CALibrate effectue une pause de 500 ms toutes les 14,5 secondes,

de fa�on � remettre � z�ro le watchdog du PTT.

Attention : les statistiques ne sont pas capables de reconna�tre des erreurs en

TX ou RX. Il faut aussi effectuer quelques essais pour savoir si l'ordinateur

utilis� ou la configuration permet de fonctionner sans erreurs sur la voie

radio.